Détecteur de débit

Série FNR 131

Pesage  dynamique  des  produits  vrac

- Principe de fonctionenet RADAR 24 ghz

- Boîtier en aluminium et traitement époxy

- Guide d’onde en INOX et étanche a la pression

- Fixation M30, 1’’ ou par bride

- Compatible DTR131Z

- Version Haute température jusqu'à 800°C

- Alimentation 24VDC + -10° % 0.5 a MAX.

- 2 sorties : statique et relais

- Temporisation de déclenchement 0 à 30 secondes (Ton/Toff sélectionnable)

Détecteur de débit & bourrage pour produits solides

Le FNR131 détecte par Effet Doppler d’une onde radar le passage du produit en vrac et donc le bourrages éventuel de produit. La détection basée sur la vitesse du produit, elle doit être au minimum de 0,1 m/s et le sens de déplacement n’a pas d’influence.

La mesure est sans contact avec le produit en mouvement dans une conduite métallique(1) ou non sur une distance de 0 à 800 mm.

Exemple :

- Chute libre en sortie d’une vis, d’un convoyeur à bande...

-		- Transport pneumatique

(1) Dans le cas d’une conduite métallique, il est nécessaire d’avoir un orifice traversant de diamètre 25 mm minimum afin que l’onde radar puisse ce propager.

Détecteur de débit

FNR131

Caractéristiques

Calculateur à microprocesseur multitâches cadencé a 96 mhz.

Pilotage jusqu'à 15 bascules.

Alimentation 24VDC / 2.5 A ( avec 1 TMX400 + 15 NOD400 )

Affichage graphique LCD rétro éclairé :

Débit instantané

Totalisation & sous-total  ( 2 registres )

Vitesse de bande

Diagnostic et calibration auto

Clavier à membrane 8 touches FACE AVANT ETANCHE.

Alarme et auto diagnostic en clair.

Liaison ETHERNET (Modbus TCP & serveur WEB).

Liaison PROFIBUS

Prise USB pour clé mémoire pour :

Sauvegarde de la calibration des bascules.

Fichier EXCEL de suivi de production…

2 sorties TOR programmables (contact sec).

2 entrées programmables.

1 Connecteur réseau CAN OPEN autoalimenté pour la liaison

aux transmetteurs NOD400

(longueur maximale du réseau bascule 1200 m avec câble)

SAS TELEMETRIX

BP118 79, Rue de la Gare  78370 PLAISIR FRANCE

contact@telemetrix.fr  www.telemetrix.fr

Téléphone : (+33) 0972 11 00 03  Télécopie : (+33) 0972 11 00 57

Votre contact

Produits associés

| Débitmètre à plaque CFM | Capteur de vitesse TNRV | Bascule universelle 10-20 10-30 | Bascule haute précision 10-40 | Calculateur de pesage monovoie TMX110 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Rendez vous www.dynamique-pesage.fr

OPTION